附件2：可再生能源建筑应用示范项目监测指标

| 系统类型 | 监测内容 | 计算指标 |
| --- | --- | --- |
| 太阳能热水系统 | 太阳能日总辐射量 环境温度 集热系统进口温度 集热系统出口温度 集热系统流量 辅助热源耗能量 | 集热系统得热量 集热系统效率 太阳能保证率 全年常规能源替代量 费效比 二氧化碳减排量（吨/年） 二氧化硫减排量（吨/年） |
| 太阳能供热采暖系统 | 太阳能日总辐射量 环境温度 采暖房间室内温度 集热系统进口温度 集热系统出口温度 集热系统流量 辅助热源耗能量 | 集热系统得热量 集热系统效率 太阳能保证率 全年常规能源替代量 费效比 二氧化碳减排量（吨/年） 二氧化硫减排量（吨/年） |
| 太阳能供热制冷系统 | 太阳能日总辐射量 环境温度 制冷房间室内温度 集热系统进口温度 集热系统出口温度 集热系统流量 制冷机冷冻水进水水温 制冷机冷冻水出水水温 制冷机冷冻水流量 辅助热源耗能量 泵和机组的耗电量 | 集热系统得热量 集热系统效率 太阳能保证率 太阳能制冷COP 冷源系统COP 全年常规能源替代量 费效比 二氧化碳减排量（吨/年） 二氧化硫减排量（吨/年） |
| 太阳能光伏系统 | 水平、斜面太阳辐照度 环境温度 电流、电压 故障记录 | 太阳能日辐射量 功率 发电量 系统效率 全年常规能源替代量 费效比 二氧化碳减排量（吨/年） 二氧化硫减排量（吨/年） |
| 地源热泵系统 | 室内温度 机组热源侧流量 机组用户侧流量 机组热源侧进出口水温 机组用户侧进出口水温 机组输入功率 机组耗电量 水泵耗电量 辅助热源耗能量（如有） | 热泵机组制热/制冷性能系数 系统能效比（典型季节） 全年常规能源替代量 二氧化碳减排量（吨/年） 二氧化硫减排量（吨/年） |